Руководство по установке и настройке ADSL модема (статика)

Zyxel p660

Установка сплиттера

Подключите телефонную линию к порту сплиттера «Line» (ВАЖНО. Сплиттер должен быть подключен к телефонной линии до всех телефонов, желательно при входе кабеля в помещение), Телефон — к порту сплиттера «Phone», ADSL порт Zyxel — к порту сплиттера «Modem». Включите модем. Подключите кабелем (идущим в комплекте с модемом) модем к сетевой карте компьютера.

Дальнейшая настройка производится только после того, как загорелся светодиод DSL/ADSL. Это говорит о том что вы соединились с оборудованием АТК.

Настройка модема

Настройка модема производится при помощи браузера, например: FireFox, Opera или  Internet Explorer. Запустите браузер и в строке адреса наберите: http://192.168.1.1 , после появления приглашения введите пароль 1234.

Затем, следует изменить стандартный пароль на другой, и нажать кнопку «Apply».

На открывшейся странице необходимо перейти Network → WAN.

1.Настройки «Line»

Эти настройки  необходимо оставить по умолчанию.

2.Настройка General:

«Mode» - из выпадающего списка нужно выбрать «Routing»

«Encapsulation» -  из выпадающего списка нужно выбрать «ENET ENCAP»

«Multiplex» - этот параметр необходимо оставить по умолчанию.

«Virtual Circuit ID» - указываем параметры VPI «0» / VCI «33»

3.Настройки «IP address»

IP Address: <ip адрес, выданный при регистрации>

SubnetMask: <маска, выданная при регистрайции>

ENET ENCAP gateway: <шлюз по умолчанию, выданный при регистрации>

4.Настройки «Night Mode»

Эти настройки  необходимо оставить по умолчанию.

После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку «Apple»

Настройка DNS

Для настройки DNS сервера необходимо перейти Network > LAN > DHCP Server

1.Настройка «DHCP Setup»

Эти настройки  необходимо оставить по умолчанию.

2.Настройка «DNS Server»

«Primary DNS Server» - необходимо указать IP адрес 172.16.24.1

«Secondary DNS Server» - необходимо оставить поле пустым

3.«PORT Filter»

Эти настройки  необходимо оставить по умолчанию.

После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку «Apple»

Сохранение настроек модема

Для сохранения настроек модема необходимо перейти  «Maintenance > Tools > Restart», и нажать кнопку «RESTART»

Схема подключения ADSL-модема

Приходящая телефонная линия подключается к гнезду Line сплиттера . Модем — к гнезду ADSL или Modem. Телефонные аппараты — к гнезду Phone.
Все телефонные аппараты обязательно должны быть подключены через сплиттер. Ни один телефонный аппарат не должен быть подключен напрямую к линии.